协议格式

| 帧头 | 指令 | 数据长度 | 数据 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 AA | 1 byte | N | N byte | 2byte | AA 55 |

说明：

1、数据长度为0时，数据为None，不存在数据，此时校验为0。

2、校验的计算方法：所有数据累加后取反加1

心跳：

上位机下发

| 帧头 | 指令 | 数据长度 | 数据 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 AA | 01 | 00 | None | FF FF | AA 55 |

下位机上传

| 帧头 | 指令 | 数据长度 | 数据 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 AA | 02 | 00 | None | FF FE | AA 55 |

运动：

上位机下发

| 帧头 | 指令 | 数据长度 | 数据 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 AA | 03 | 11 | 1 byte：运动索引 2~3 byte：电压×10 4~5 byte：频率×10 6~7 byte：时间s ×10 8~9 byte：角度偏移 10~11 byte：速度系数 | 2 byte | AA 55 |

运动索引：

上：0x1；下：0x2；左：0x3；右：0x4；聚拢：0x5；水平居中：0x6；

垂直居中：0x7；振散：0x8；翻面：0x9

下位机反馈

| 帧头 | 指令 | 数据长度 | 数据 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 AA | 04 | 2 | 1 byte：运动索引 2 byte：0x1 | 00 00 | AA 55 |

停止运动：

上位机下发

| 帧头 | 指令 | 数据长度 | 数据 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 AA | 05 | 0 | None | 2 byte | AA 55 |

下位机反馈

| 帧头 | 指令 | 数据长度 | 数据 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 AA | 06 | 0 | None | 00 00 | AA 55 |

电压：

频率：

时间：

光源

A光源亮度

B光源亮度

A光源保持时间

B光源保持时间

料仓

仓门

开仓门时间

缓启停时间

刹车

电机校准

左上

右上

左下

右下

高级设置

通讯设置

485参数

波特率

IP

子网掩码

以太网参数

发送通讯配置

打开模式

保存模式

模式另存为

新建模式

发送模式

发送运动

停止